Таблица истинности для асинхронного RS-триггера, управляемого единицами

| S | R | Q(t) | Q(t+1) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | Установка 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Сброс |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | х | Запрещённое состояние (Q = Q’) |
| 1 | 1 | 1 | х |  |

Таблица истинности для асинхронного RS-триггера, управляемого нулями

| S | R | Q(t) | Q(t+1) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | х | Запрещённое состояние (Q = Q’) |
| 0 | 0 | 1 | х |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Сброс |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Установка 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Режим хранения информации |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Таблица истинности для синхронного RS-триггера, управляемого единицами

| S | R | С | Q(t) | Q(t+1) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Установка 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сброс |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | х | Запрещённое состояние (Q = Q’) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | х |  |
| * | * | 0 | 0 | 0 | Режим хранения информации |
| * | * | 0 | 1 | 1 |  |

*любые входные данные